Отчет правления Товарищества о деятельности:

исполнении сметы доходов и расходов за 2018г., плана работ по содержанию и ремонту общего имущества за 2018г., об использовании резервного фонда в 2018г.

I Раздел Жилая часть

(не включая подземный паркинг)

Общие сведения

Настоящий отчет подводит итоги финансово-хозяйственной деятельности Товарищества Собственников Жилья «Колизей», расположенного в г. Москве по адресу: Мичуринский проспект, д.11, корп. 1, 2, 3, 4 за 2018 год.

I. Организационная структура.

В 2018 году Товарищество выполняло функции управления и функции эксплуатации Комплекса своими штатными службами:

а) Председатель Правления;

б) Служба Эксплуатации: главный инженер, техник, специалист по санитарному содержанию и благоустройству, слесари-сантехники

(круглосуточно), электрики (круглосуточно), рабочий-ремонтник – 1 чел.(5 дней в неделю), сварщик-слесарь (5 дней в неделю),

рабочий по дому – 4 чел., уборщицы – 6 чел.

в) Единая Сервисная Служба (прием заявок от жителей Комплекса круглосуточно): секретарь-делопроизводитель.

г) Контрольно-пропускная Служба: Начальник КПС, сотрудники ЧОПа (5 сотрудников в смену).

д) Бухгалтерия ТСЖ: гл. бухгалтер, бухгалтер-расчетчик.

Одновременно ТСЖ в 2018г. заключало ряд договоров с ресурсоснабжающими организациями и с другими подрядными организациями,

выполняющими специализированные функции, требующие либо лицензии, либо выполнение которых собственными силами

невозможно или финансово невыгодно:

1) ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (тепловая энергия, горячее водоснабжение);

2) АО «Мосводоканал» (водоотведение, холодное водоснабжение);

3) ПАО «Мосэнергосбыт» (освещение мест общего пользования);

4) ООО «МКМ-Логистика» (вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора);

5) СУ-5 филиал ОАО «Мослифт» (обслуживание лифтов);

6) ООО «Агрокон-ЮГ» (дератизация и дезинсекция);

7) ООО «Тиражные решения 1С - Рарус» (программное обеспечение по расчету коммунальных платежей и бухгалтерскому учету);

8) ГБУ «Жилищник района Раменки» (обслуживание ламп-сигналов), без оплаты;

9) ООО «Центр СБ» (обслуживание калиток и домофонов);

10) ООО «Элкод» - Консультант Плюс (консультационно-информационное сопровождение);

11) ООО «АСБ-Эксперт» (обслуживание систем противопожарной автоматики и пожарного водопровода);

12) ЧОП «Комбат» (контрольно-пропускной режим, патрулирование);

13) АБ г. Москвы «Крюков, Анишин и партнёры» (юридическое сопровождение).

С 01 января 2006г. ТСЖ осуществляет функции управления и технического обслуживания подземным паркингом.  Для этого открыт отдельный расчетный счет для ведения всех финансовых операций по подземной автостоянке. Собственники Комплекса, не имеющие машиномест не несут никаких материальных затрат на содержание подземного паркинга. Ведется раздельный учет поступлений и расходования денежных средств по жилому фонду и подземной автостоянке.

II. Техническое обслуживание и ремонт общего имущества, санитарное содержание и благоустройство.

Техническое обслуживание, содержание и ремонт в 2018г. осуществляла собственная штатная структура – служба эксплуатации ТСЖ  во главе с главным инженером Афанасьевым В.П. Деятельность службы эксплуатации застрахована от причинения ущерба третьим лицам (ООО «Группа Ренессанс Страхование).

Главным инженером разрабатывается годовой план мероприятий по содержанию, текущему ремонту общего имущества. Кроме того устраняются аварийные ситуации, выполняются разовые работы.

Выполнено собственными силами:

- проведен комплекс работ по подготовке систем ЦО корп.1,2,3,4 к зимним условиям эксплуатации 2018-2019гг. При этом проведены работы по демонтажу, поверке и установке 170 манометров, ремонту и замене запорной арматуры, промывке трубопроводов систем ЦО и восстановлению теплоизоляции. Проведены гидравлические испытания систем ЦО корп.1,2,3,4. Системы предъявлены представителям ПАО «МОЭК» и результаты проверки оформлены актами. После проведения проверки системы ЦО заполнены сетевой водой. Проведен химический анализ сетевой воды. Результаты анализа оформлены актом.

- проведен демонтаж теплосчетчиков, преобразователей расхода, комплектов термометров и другого оборудования общедомовых узлов учета тепловой энергии корп.1,2,4. Приборы прошли поверку в сервисной компании «Тепловизор». После поверки оборудование и теплосчетчики тепловых узлов установлены на штатные места. Проведена проверка и настройка приборов. Узлы учета проверены инспектором ПАО «МОЭК», опломбированы и допущены на коммерческий учет. Оформлены акты- допуски узлов учета;

- проведена ежегодная проверка узла учета тепловой энергии корп.3. Узел учета предъявлен для проверки представителям ПАО «МОЭК». По результатам проверки оформлен повторный акт допуска узла учета.

- проведена промывка фильтров на узлах учета системы ЦО корп.1,2,3,4 – 4 шт.;

- проведена промывка грязевиков на тепловых узлах системы ЦО корп.1,2,3,4 под.1-4 – 16 шт.;

- проведена промывка и чистка расширительных баков системы ЦО корп.1,3. Проверено функционирование линий связи ЦТП аб.42-РБ корп.3 и ЦТП аб.43- РБ корп.1;

- в течение года неоднократно проводилась регулировка параметров системы ЦО и ГВС по корп.1,2,3,4. Температура ГВС постоянно поддерживалась в пределах 61 ͦС, температура системы ЦО поддерживалась в соответствии с температурным графиком и температурой наружного воздуха.

- проведен ремонт эл. проводки автоматики узла учета тепловой энергии корп.2 и замена датчиков давления ТБН на обратном трубопроводе ГВС узла учета тепловой энергии корп.2 и на подающем трубопроводе узла учета ГВС корп.1;

- неоднократно проводился поиск и устранение подмесов в системе ХВС и системе ГВС. В 8 квартирах установлены обратные клапана для устранения подмесов;

- проведен ремонт общедомового стояка ГВС корп.3 под.2. Сделан технический разрез, устранена непроходимость трубопровода. Заменен участок трубы Ø 1- 2 метра.

- в период планового отключения систем ГВС с 20.08.18г. по 29.08.18г. проведены работы по обслуживанию ЗРА, промывке трубопроводов ГВС в подвалах, замена кранов Ø 1 на общедомовых стояках: корп.1 – 7 шт., корп.2-6 шт., корп.3-7 шт., корп.4-6 шт. После подачи ГВС проведено развоздушивание систем на тех. этажах, наладка и регулировка параметров.

- проведена промывка фильтров ГВС на общедомовых узлах учета ввода ГВС корп.1,2,3,4 – 4 шт.  с промывкой обратных трубопроводов ГВС      в подвалах – 400 метров;

- введены в эксплуатацию квартирные приборы учета водопотребления – 28 шт.;

- проведена промывка фильтров ХВС на общедомовых узлах учета ввода ХВС корп.1,2,3,4 – 4 шт.  с промывкой трубопроводов;

- проведена ревизия сальниковых узлов задвижек системы ХВС корп.1,2,3,4;

- проведены сезонные работы по отключению, консервации и включению поливочных кранов корп.1,2,3,4;

- проведена замена кранов:

запорные:

- Ø 1 на стояках ГВС и ХВС в подвалах: корп.1,2,3,4 – 24 шт.,

- Ø 1 на стояках ГВС и ХВС на тех. этажах: корп.1,2,3,4 – 8 шт.,

- Ø 1 на стояках ГВС в 23 квартирах– 36 шт.;

спускные:

- Ø 1/2" в подвалах корп.1 - 2 шт., корп.2 - 4шт., корп.3 - 4 шт., корп.4 - 3 шт.;

3-х ходовые:

- под манометры на тепловых узлах системы ЦО корп.1 - 3 шт., корп.2 - 5 шт., корп.3 - 3 шт., корп.4 - 4 шт., всего – 15 шт.

- под манометры на системе ГВС корп.1 – 1 шт., корп.2 – 3 шт., корп.3 – 2 шт., корп.4 – 2 шт., всего – 8 шт.;

в мусорокамерах:

- Ø 1/2" корп.1 – 1 шт., корп.3 – 1 шт.;

поливочные:

- Ø 1 корп.1-1 шт., корп.2-1 шт., корп.4-1 шт.;

- проведена замена кранов на радиаторах ЦО в МОП – 14 шт., в квартирах – 16 шт.;

- проведена замена вводных кранов от стояков ГВС и ХВС в 14 квартирах – 28 шт.;

- проведена замена ламп ДРЛ – 24 шт. на внутреннем круге, 6 ламп на автостоянке за корп.4. По нашим заявкам своевременно производилась замена ламп уличного освещения на территории комплекса – 14 шт.;

- проведен ремонт шлагбаумов на КПП-1 и КПП-2 с заменой микропереключателей, заменой и ремонтом блоков управления, ремонтом и заменой редукторов, фотоэлементов;

- проведена замена 2-х люминесцентных светильников в консьержной комнате корп.1 под.4;

- проведены ремонтные работы по замене участков эл. проводки и светильников в холле 1-го этажа корп.2 под.3;

- проведена замена 8 эл. выключателей на тех. этажах корп.1,2,3;

- проведена ревизия сети освещения с доукомплектованием плафонами в подвалах и на тех. этажах корп.1,2,3,4;

- проведены монтажные работы по прокладке и подключению телефонного кабеля от внутренней АТС в эл. щитовой корп.3 до КПП-1;

- для улучшения освещённости проведена перекомплектация светильников эл. освещения в холлах 1-го этажа корп.1,2,3,4;

- проведено переключение линий освещения на 1-х этажах аварийных лестниц корп.1 под.1,4, корп.2 под.2,3. корп.3 под.1,2,3, корп.4 под.2,3;

- проведена замена тросов крепления подвесных кабелей эл. питания от корп.2 до КПП-2 – 40 метров и от корп.4 до калитки -35 метров;

- проведена прокладка силового кабеля из корп.3 в подвал корп.4 для эл. подключения домофона у калитки к школе;

- проведена замена вышедших из строя 2-х общедомовых эл. счетчиков в эл. щитовых корп.1 – 1 шт., корп.4 – 1 шт. Общедомовые приборы проверены инспектором Мосэнерго, опломбированы и допущены к эксплуатации. По результатам замены приборов оформлены акты.

- по заявкам энергоснабжающей организации проводились оперативные переключения в эл. щитовых корп.1,2,3,4 со снятием нагрузки для обеспечения работ в сетях Мосэнерго;

- проведена замена эл. пускателей в эл. щитовой корп.1 – 1 шт., корп.2- 2 шт., корп.4 – 2 шт.;

- проведена переаттестация электротехнического персонала по допуску к эксплуатации электроустановок – 4 чел. и эксплуатации теплоэнергоустановок – 5 чел.;

- проведен демонтаж и сдача в ремонт общедомового теплосчетчика на узле учета корп.1 в сервисную компанию «Тепловизор».                После ремонта теплосчетчик подключен с последующей наладкой, включен в работу и опломбирован;

- проведена замена уличных светильников на светодиодные: на КПП-1 и у калитки к ул.Шувалова, ремонт и замена светодиодного светильника на КПП-2;

- проведена замена внутренней эл. проводки на 2-х столбах уличного освещения на внутреннем кругу;

- установлены распаечные коробки 4 шт. на КПП-1 и КПП-2 для переподключения кабельных линий под проезжей частью;

- проведена переукладка труб под проезжей частью возле КПП-2 для прокладки силовых кабелей видеонаблюдения;

- проведена замена кнопок включения шлагбаума на КПП-1 и КПП-2;

- проведена комплексная проверка на "срабатывание" систем ППА и ДУ корп.1,2,3,4;

- проведен ремонт и гидроизоляция битумной смесью воронок внутреннего водостока на кровле корп.1–10 шт., корп.2–12 шт., корп.3–8 шт., корп.4 – 10 шт. Выполнена промазка битумной смесью соединительных швов на кровле лифтовых шахт и основной кровле. Ремонт отдельных участков с переукладкой гидроизола: корп.1 – 25 м2, корп.2 – 25 м2, корп.3 – 6 м2 корп.4 – 4 м2;

- проведена переукладка гидроизоляции на козырьке корп.1 под.4 – 15 м2;

- проверена исправность канализационных вытяжек на кровле корп.1,2,3,4;

- выполнена переукладка кирпичной кладки фановых труб на кровле корп.4 под.4 – 2 шт.;

- 2 раза проводилась обработка кровли раундапом для защиты от растений;

- 3 раза проводилась уборка кровли от листвы и мусора;

- ежемесячно и после дождей проводилась прочистка воронок внутреннего водостока корп.1,2,3,4 – 64 шт.;

- в зимнее время проводились работы по очистке от снега и наледи парапетов на кровле, козырьков медной кровли 17 этажей корп.1,2,3,4, а также сбивание сосулек над входами в подъезды;

- проведен осмотр состояния фасадов жилых корпусов 1,2,3,4. По результатам обследования запланировано проведение альпинистских работ по покраске фасадов корп.3,4;

- проведен ремонт дренажного колодца с заменой верхнего бетонного кольца с наружной стороны корп.3;

- проведен осмотр и очистка колодцев дренажа по внутреннему и внешнему периметру корп.1,2,3,4 – 54 шт.;

- проведена замена участков канализации в подвале корп.1 – 2 участка по 2 метра, корп.4 –1 участок 2 метра;

- проведен ремонт общедомовых стояков канализации с заменой тройников и компенсирующих муфт корп.1 под.2 и корп.3 под.3;

- по заявке ТСЖ силами бригады района канализации № 1 проведена промывка линий городской канализации с наружной стороны корп.1,2,3,4, очистка от песка перепадного колодца с наружной стороны корп.1;

- проведен ремонт лежаков канализации с ликвидацией контруклона в подвалах коп.1,2,3,4.

- проведены сварочные работы:

- по замене отводов от общедомовых стояков ГВС на полотенцесушитель в 23 квартирах;

- по ремонту урн у входов в подъезды – 8 шт. и ремонту уборочного инвентаря;

- по замене участка трубопровода ХВС в подвале корп.2. Заменено 4 метра трубы Ø 76мм;

- по замене участка трубопровода ГВС Ø 1 – 2 метра в подвале корп.3 и 3 метра в подвале корп.4;

- по ремонту грязезащитных решеток перед входом подъезды - 3 шт.;

- по ремонту колодца дренажа на проезжей части у КПП-1;

- по ремонту забора по периметру – 12 участков;

- по заделке свища на трубопроводе ХВС в подвале корп.3 и на трубопроводе ХВС нежилого помещения в подвале корп.4;

- по ремонту велопарковок у корп.1 под.1, корп.3 под.3, корп.4 под.4;

- по ремонту детских игровых аттракционов и карусели возле корп.4, ремонту калитки к ул. Шувалова, замене секции забора на клумбе

центрального круга;

- по изготовлению и установке 2-х доп. столбов освещения возле калитки к школе и при въезде на КПП-1 и установке столба

с зеркалом возле проезжей части на КПП-1. Установлен ограничитель на калитке к школе;

- по демонтажу старых и установке новых мусорных урн у подъездов – 16 шт.

За отчетный период было принято 2792 заявок на тех. обслуживание от жителей:

- подмес – 30,

- сантехнические – 1252,

- по электричеству – 831,

- плотницкие – 168,

- центр систем безопасности – 194,

- по работе лифтов – 92,

- на посторонний шум – 81,

- по работе ворот – 35,

- прочее – 109.

По дополнительным договорам:

- проведены альпинистские работы по зачистке, частичной шпаклевке, грунтовке и окраске в 2 слоя (ООО «АльпЭксперт»):

корп.3:

- 10 шт. эркерных колонн с наружной, боковых и внутренней сторон корпуса, 1 шт. линейки лоджий (с 2 по 17 этаж) и 4 шт. лоджий

(выборочно) с наружной стороны (715212,04 руб.);

корп.4:

- 13 шт. эркерных колонн с наружной, боковых и внутренней сторон корпуса, 1 шт. линейки лоджий (со 2 по 17 этаж) и 8 шт. лоджий

(выборочно) с наружной стороны (833773,71 руб.);

- проведена опломбировка 2-х эл. счетчиков в эл. щитовых корп.1 и корп.4 (ПАО «Мосэнерго»/10450 руб.);

- проведена поверка 3-х общедомовых приборов учета ТЭ установленных в корп.1,2,4/91284,80 рублей и ремонт общедомового прибора

учета ТЭ в корп.1/8083 руб. (ЗАО НПО «Тепловизор»).

Лифтовое хозяйство

(по дополнительному договору с обслуживающей организацией АО «Мослифт», не входит в договор по тех. обслуживанию):

- замена КВШ груз.400 кг корп.2 под.4 (11398,46 руб.), корп.4 под.1 (12332,89 руб.), корп.4 под.2 (26907,54 руб.);

- замена КВШ груз.630 кг корп.1 под.3 (12332,89 руб.), корп.2 под.3 (12332,89 руб.), корп.3 под.1 (11401,31 руб.), корп.3 под.3 (12332,89 р.);

- замена канатов груз.630 кг корп.1 под.1 (75620,84 руб.), корп.2 под.3 (85348,89 руб.), корп.3 под.1 (86940,21 руб.);

- 32 лифта застрахованы по обязательному страхованию гражданской ответственности (ООО «Группа Ренессанс Страхование»).

Работы по благоустройству (собственными силами) курирует специалист Стуколов В.В.:

- Косметический ремонт мест общего пользования:

- по результатам обследования проведен косметический ремонт холлов 1-го этажа с покраской стен и потолков на общей площади поверхностей более 180м2: корп.4 под.1,3.

- Проведен частичный косметический ремонт холлов 1-го этажа корп.1 под.1,3,4, корп.2 под.1;

- Проведен косметический ремонт консьержных комнат корп.1 под.1, корп.4 под.1,3;

- В январе – феврале закончен косметический ремонт машинных залов пассажирских и грузовых лифтов с покраской стен, потолков, дверей и технических шкафов помещений машинных залов: корп.1 под.3, корп.3 под.1,3,4, корп.4 под.2,3.

- проведен ремонт стен (покраска, грунтовка, шпаклевка) после протечек из квартир на аварийных лестницах: корп.3  под.1 на 2 и

- этажах; корп.4 под.3 на 17 этаже;

- проведена переукладка напольной плитки на аварийной лестнице подъездов и частично в лифтовом холле: корп.1 под.1 на 2 этаже, корп.1 под.4 на 10 этаже, корп.2. под.2 на 4,8 и 13 этажах, корп.2 под.3 на 11 и 17 этажах, корп.3 под.3 на 13 этаже.

2. Ремонт элементов фасада:

- проведен ремонт крылец с частичной заменой плитки керамогранита на внутренней и внешней стороне корп.1,2,3,4;

- проведен частичный ремонт плитки цоколя фасада и пандусов корп.1,2,3,4;

- проведен косметический ремонт (шпаклевка, грунтовка и покраска) козырьков входных групп:

на внутренней стороне: корп.1 под.2, корп.2 под.1,2; корп.3 под.4; корп.4 под.3;

на внешней стороне: корп.1 под.2, корп.2 под.1, корп.3 под.2,3 корп.4 под.2;

- проведена покраска поручней входа в подъезды и поручней выхода с аварийных лестниц корп.1,2,3,4;

3. Ремонт дверей и замена стекла и стеклопакетов:

- проведено сезонное обследование (апрель-октябрь) по ремонту и обслуживанию дверей переходных балконов и установленных на них дверных доводчиков, замков и ручек в корпусах 1,2,3,4. Отремонтировано: 17 дверей, 67 замков, 12 дверных доводчиков и 16 пар дверных ручек;

- проведено утепление входных дверей в подъезды корп.1,2,3,4 и дверей на КПП-1 и КПП-2;

- проведена замена армированного стекла на дверях переходных балконов и тамбуров корп.3: под.3 на 5 этаже, корп.4 под.2 на 2 этаже;

4. Ремонт тротуарной плитки и проезжей части дорог:

- проведен частичный ремонт дорожного полотна на проезжей части дорог на внутреннем и внешнем кругах на общей площади более 77 м2 (ГБУ «Жилищник» района Раменки по заявке);

- проведен частичный ремонт (выборочно) тротуарной плитки на тротуарах внутреннего и внешнего кругов;

5. Работы по озеленению двора и придомовой территории:

- проведена сезонная обрезка и подрезка деревьев и кустов на территории двора (март, июль);

- на клумбах у входа в подъезды, в вазоны на внутреннем и внешнем кругах, у КПП-1,2 в весенне-летний период было высажено около 1600 однолетних цветов и растений;

- в летний период постоянно проводился полив, удобрение и подкормка хвойников, деревьев, цветов, газонов и кустов а также их защита от вредителей и насекомых;

- в летний период дважды завозился плодородный грунт (по 25 м3) для подкормки деревьев, кустов и однолетних и многолетних растений, цветов и газонов;

- в апреле была дважды проведен субботник на центральном кругу, осуществлялась побелка деревьев, уборка газонов от прошлогодней травы, листвы и мусора, а также мытье и покраска лавочек, урн, и элементов детских игровых аттракционов;

- проведена посадка газонной травы на газонах внутреннего и внешнего кругов на общей площади более 1250 м2;

6. Ремонтные и покрасочные работы:

- проведен ремонт и покраска детских игровых площадок на центральном кругу и площадок по возрастам у корпусов 2,3,4;

- проведены сезонные покрасочные работы по покраске антипарковочных столбиков, вазонов под цветы, бордюров, ограждений газонов, мусорных урн, входных калиток и ограждения территории;

- проведен ремонт и покраска малых архитектурных форм на площадках у 1, 4 корпусов;

- проведен ремонт и покраска лавочек на центральном круге;

- проведено обновление (покраска) разметки пешеходных дорожек между корпусами и выходом к калиткам на внутреннем и внешнем кругах и мест остановок спецтранспорта;

7. Санитарное содержание:

- уборщицами проводилась 2 раза (весна, осень) генеральная (сезонная) уборка входных групп, консьержных комнат, аварийных лестниц и холлов 1-х этажей с мытьем дверей и стекол и окон с применением современных моющих и химических средств;

- ежемесячно совместно с санитарным инструктором ООО «Агрокон-ЮГ» проводился комплекс мероприятий по профилактике от грызунов в подвалах и на территории комплекса, проводилась обработка мест сбора мусора спецраствором, а также мероприятия по дезинсекции и дезинфекции мест общего пользования и техподвалов;

- совместно с представителем ООО «МКМ-Логистика» проводилось мытье баков под ТБО и обработка их спецраствором с целью обеззараживания и устранения неприятных запахов в летний период.

- у входов в подъезды произведена замена на новые урны для мусора с одноразовыми пакетами;

- по просьбе жителей с домашними питомцами на внешнем кругу установлены новые урны для экскрементов домашних животных         по 1 штуке у каждого корпуса;

8. Дополнительные мероприятия:

- на спортплощадке у корп.1 в период декабрь-март заливался ледовый каток;

- в весенне-летний период у всех подъездов были установлены велопарковки на 12 велосипедов каждая, дополнительно были увеличены велопарковки у корп.2 под.4 и корп.3 под.3,4;

- в период подготовки и проведения новогодних праздников проводилось убранство двора, наряжалась новогодняя ель, гирлянды были вывешены на соснах и елях, световые фигуры вывешивались на КПП-1,2.

- В период подготовки к учебном году проводилось украшение входных калиток воздушными шарами и вывешивалось красочное поздравление;

- проведен ремонт оголовков колодцев на территории и их покраска;

- был организован вынос мусора, бытового хлама с переходных балконов и примыкающих к ним тамбуров во всех подъездах                 корпусов 1,2,3,4;

- проведена плановая замена сертифицированного песка в песочнице на детской площадке у корп.2;

- в летний период на детской площадке у корп.3 натягивалась сетка для игры в волейбол;

- проведен ремонт снегоуборщиков своими силами (замена ремней, ремонт приводов, замена подшипников, расточка вала) – 6 шт.

- закуплены и введены в эксплуатацию 2 новые газонокосилки для покоса травы на газонах.

III. Обеспечение безопасности и пропускного режима комплекса.

Контрольно-пропускной режим Комплекса осуществляется службой, возглавляемой начальником КПС – Брищуком А. И.

В смене находятся 2 сотрудника ЧОП на КПП-1 и 3 патрульных на КПП-2. Круглосуточный обход территории осуществлялся сотрудниками ЧОП по графику и схеме патрулирования. Патрульные осуществляли визуальный осмотр территории посредством камер видеонаблюдения:

– 11 камер и 1 панорамная камера вели наблюдение за внутренним кругом, расположенных на КПП-2;

- 16 камер и 5 камер видеонаблюдения осуществляли осмотр внешнего круга комплекса, а также большой и малой автостоянки. Записи видеонаблюдения архивируются на регистратор, расположенный на КПП-1.

Обслуживание осуществлялось сотрудниками ЧОП «Комбат». Контрольно-пропускной службой используется программное обеспечение. Постоянно обновляется база данных автотранспортных средств Комплекса и база данных по оперативной связи с каждым собственником жилого и нежилого помещения для решения случаев непредвиденных ситуаций и аварий. Контрольно-пропускная служба осуществляет контроль въезда на территорию автотранспорта следующим образом:

- разовые пропуска (заказываются по тел.ЕСС);

- без предварительных заявок осуществляется въезд спецавтотранспорта: скорая помощь, пожарная служба, полиция, такси и т.п.;

- сверяясь с базой данных посредством программного продукта "Номерок", которая распознает номера автомобилей и выдает сигнал по схеме  "свой - чужой";

- осуществляет контроль правильности парковки в ходе патрулирования;

- 2 раза в месяц осуществляется перепись автотранспорта на территории комплекса с целью выявления "незаконной парковки";

- отчеты о переписи автотранспорта документируются;

- анализируется соблюдение "Правил пользования помещениями".

В результате данной деятельности было выявлено:

- парковка не по разметке – 387 раз;

- систематическая длительная парковка на местах для высадки инвалидов/разгрузки не более 5 минут;

- парковка на пешеходном переходе – 36 раз;

- парковка в зонах вывоза мусора – 12 раз;

- парковка затрудняющая проезд – 167 раз.

В 2018 году были проведены следующие технические мероприятия:

- проведено плановое ТО аппаратуры видеонаблюдения, регистраторов на территории комплекса;

- проведено ТО калиток по периметру комплекса;

- проведено обновление разметки большой автостоянки и парковочных мест на внешнем кругу комплекса, а также нанесена новая разметка

на внутреннем круге комплекса;

- проведена перекодировка ключей корпусов 1,2,3,4;

- проведена установка светодиодного освещения лапами ДРЛ на КПП-2 и у калитки к ул. Шувалова;

- установлен гибкий парковочный столбик у площадки вывоза ТБО корп.3 под.1;

- проведена установка домофона на калитке № 1 с подключением к подъездам комплекса (установлена связь с калиткой для школьников);

- проведено подключение видеоинформации от калиток № 1,2 к регистратору на КПП-1;

- на регистраторах КПП-1,2 проведена замена жестких дисков емкостью 4Тб, что позволило сохранять видеоинформацию до 4-х недель;

- проведена замена 2-х камер видеонаблюдения на малой автостоянке взамен вышедших из строя;

- проведена установка камеры видеонаблюдения на считывание номеров автомобилей на аварийном выезде у КПП-2

(режим работы с 07-30 до 09-30);

- произведена стрижка крон кустарников, мешающих обзору камер видеонаблюдения (внешняя сторона корпуса 2, на большой и малой

автостоянках);

- проведена замена редуктора на въездном шлагбауме КПП-1 (ООО «УМС-Рус»);

- систематически проводился осмотра и замена информационных табличек на территории комплекса;

- проведен ремонт узла связи АТС расположенный в щитовой корп.3 под.1;

Патрульная служба своевременно реагировала на жалобы собственников о следующих нарушениях:

- контроль соблюдения жителями и гостями установленных правил проживания и общественного порядка;

не соблюдение режима тишины жителями – 81 раз.

А также осуществлялся контроль работы консьержной службы, а именно:

- проверка ночного ключа 2 раза в месяц 5 дней подряд;

- проверка режима работы консьержей 2 раза 5 дней подряд в месяц (24ч30мин.06час.30мин);

- правильность открывания калиток посредством домофона 2 раза в месяц 5 дней подряд.

За 2018 год было принято 22838 заявок на разовый пропуск машин для въезда на территорию Комплекса.

IV. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 2018г.

Общая смета на 2018г. была утверждена в сумме 32759,2 т.р.

Доходная часть сметы запланирована в сумме          32759,2 т.р. и составила:

План                       Факт

Все   доходы 2018г.                                                  32759,2 т.р.               33405,8 т.р.           646,6 т.р.+

в том числе:

1) Процент по банковским вкладам:                                        408,0 т.р.                 567,6 т.р.

(депозит 6500,0 т.р. в ПАО «ВТБ»)

2) Прочее (опрессовка нежилых помещений 1-х этажей,

распространение информационно-рекламных материалов,

экономия прошлых лет)                                                        1 100,7 т.р.               1587,7 т.р.

3) Платежи собственников:

-жилых помещений                                                   29095,6 т.р.              29095,6 т.р.

-нежилых помещений                                                 1420,0 т.р.                1420,0 т.р.

4) Бюджетные поступления:                                                    734,9 т.р.                  734,9 т.р.

Расходная часть сметы запланирована в сумме 32759,2 т.р.

Все расходы составили:                                   32238,5 т.р.

Исполнение по статьям сметы составило:                                             План                   Факт      Экономия+/перерасход-

Расходы по смете 2018г.                                                              32759,2 т.р.           32238,5 т.р.            520,7 т.р+

В том числе:

1) Содержание общего имущества,                                  12162,7 т.р.           11779,6 т.р.            383,1 т.р.+

в том числе:

Расходы по оплате труда                                                  8300,6 т.р.              7821,0 т.р.

Обслуживание и ремонт лифтов                                        2038,1 т.р.             2038,1 т.р.

Обслуживание систем ДУ и ППА и пож. водопровода           552,0 т.р.               553,5 т.р.

Подрядные работы и расходные материалы                       1140,0 т.р.             1127,9 т.р.

Прочее                                                                               132,0 т.р.               239,1 т.р.

2) Санитарное содержание общего имущества                 4793,7 т.р.             4365,9 т.р.          427,8 т.р. +

в том числе:

Вывоз мусора                                                                    1368,0 т.р.             1063,6 т.р.          304,4 т.р. +

Уборка мест общего пользования                                       3015,9 т.р.             2972,0 т.р.

Дезинсекция                                                                       109,8 т.р.               111,4 т.р.

Санитарные средства                                                          144,0 т.р.                 94,8 т.р.

Вода                                                                                  156,0 т.р.               124,1 т.р.

3) Благоустройство                                                               4630,8 т.р.             4672,3 т.р.            41,5 т.р. -

в том числе:

Оплата эл. энергии мест общего пользования                     2220,0 т.р.             2374,9 т.р.

Ремонт и обслуживание объектов КПС и видеонаблюдение   168,0 т.р.               168,3 т.р.

Работы по благоустройству (рабочие по дому)                    1944,0 т.р.             1860,2 т.р.

Материалы                                                                          298,8 т.р.               268,9 т.р.

4) Юридическое сопровождение                                          240,0 т.р.                240,0 т.р.               0,0 т.р.+

5) Обеспечение деятельности ТСЖ                                     3904,2 т.р.              3815,9 т.р.            88,3 т.р. +

в том числе:

Расходы по оплате труда                                                   3532,2 т.р.              3386,5 т.р.

Программное обеспечение                                                  180,0 т.р.                210,0 т.р.

Канцелярское, банковское обслуживание, прочее                192,0 т.р.                219,4 т.р.

6) Организация службы контроля территории                 5519,1 т.р.                5534,4 т.р.             15,3 т.р.-

включает в себя организацию координации данной службы:

(начальник КПС) и договор с ЧОП «Комбат» в сумме 365,0 т.р. в месяц).

7) Разовые работы по ремонту и восстановлению ОИ   1508,70 т.р.               1549,0 т.р.              40,3т.р.-

(ремонт фасадов Корпуса 3,4)

8) Расходы по опрессовке                                                             --                       185,1 т.р.           185,1т.р. -

9) Налог (УСН)                                                                                --                          33,7т.р.               33,7т.р.-

10) Расходы по проведению собрания                                             --                         62.6т.р.                62,6т.р.-

Выводы:

Экономия по смете составила 520,7 т.р., получен доход сверх запланированного сметой в размере 646,6 т.р. Таким образом, в 2018 году  средства Резервного Фонда не расходовались. Собственникам будет предложено направить полученные в 2018 году средства в сумме 1167,3 т.р. в Резервный фонд.

V. Отчет о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества за 2018г.

| № п/п | Перечень работ | Сроки исполнения | Результат | Исполнитель/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость |
|  | Обязательный перечень работ Разовые работы 2018 (Жилая часть) |  | выполнен в полном объеме | собственными силами/смета |
|  | - демонтаж узлов учета тепловой энергии корп.1,2,4 (отопление и ГВС) в составе: теплосчетчика ВИСТ и 7 доп. приборов каждый; проведение поверки приборов; Монтажные работы по установке приборов после поверки, наладка, проверка функционирования. Оформление актов проверки узлов учета к допуску на коммерческий учет. | Май | Проведен демонтаж узлов учета тепловой энергии и монтажные работы по установке приборов после поверки. Результаты оформлены актами | собственными силами/смета |
|  | - замена уплотняющих прокладок на задвижках тепловых узлов подъездов № 1,2,3,4 системы отопления корп.2 (20 шт. задвижек Ø 100). Внутренний осмотр и ремонт; | Май-Июнь | Проведена замена уплотняющих прокладок на задвижках тепловых узлов под.1,2,3,4 корп.2 | собственными силами/смета |
|  | - замена задвижек Ду 100 на узлах ввода ХВС корп.1,2,3,4 на полнопроходные шаровые краны 8 шт.-68 000 рублей; |  | Перенос на 2019 год |  |
|  | - промывка фильтров на узлах ввода ХВС корп.1,2,3,4 – 4 шт.; | Апрель | Выполнена промывка фильтров на узлах ввода ХВС | собственными силами/смета |
|  | - сварочные работы по замене участка трубопровода ГВС Ø 89 в подвале корп.2 под.4 – 3 метра; | Апрель | Проведены сварочные работы по замене участка трубопровода ГВС | собственными силами/смета |
|  | - промывка фильтров на узлах ввода ГВС корп.1,2,3,4 – 4 шт.; | Апрель | Выполнена промывка фильтров на узлах ввода ГВС | собственными силами/смета |
|  | - промывка трубопроводов ГВС в подвалах корп.1,2,3,4 – 320 метров; | Август | Проведена промывка трубопроводов ГВС в подвалах | собственными силами/смета |
|  | - замена вводных кранов на стояках ГВС и ХВС Ø 1 в подвалах и на тех. этажах корп.1 – 7 шт., корп.2 – 6 шт., корп.3 – 7 шт., корп.4 – 6 шт. Всего: 28 шт. по 600р. Итого: 16 800 рублей; | Июнь-Июль | Проведена замена вводных кранов на стояках ГВС и ХВС в подвалах и на тех. этажах | собственными силами/смета |
|  | - промывка систем ЦО корп.1,2,3,4; | Май-Июнь | Проведена промывка системы ЦО | собственными силами/смета |
|  | - промывка грязевиков на тепловых узлах системы отопления корп.1,2,3,4 – 16 шт.; | Май-Июнь | Проведена промывка грязевиков на тепловых узлах системы отопления | собственными силами/смета |
|  | - проверка состояния и очистка расширительных баков системы ЦО корп.1,3 -2шт.; | Июнь/Июль | Проведена проверка состояния и очистка расширительных баков системы ЦО | собственными силами/смета |
|  | - замена 3х ходовых кранов под манометры на тепловых узлах системы ЦО корп.1 – 3 шт., корп.2 – 4 шт., корп.3 – 5 шт., корп.4 – 5 шт. (Всего 17 шт. по 400 р.) Итого: 6 800 руб.; | Май-Июнь | Проведена замена 3х ходовых кранов под манометры на тепловых узлах системы ЦО | собственными силами/смета |
|  | - промывка пристенного дренажа по внутреннему и внешнему периметру жилых корпусов 1,2,3,4 – 500 метров (по 250 рублей метр) 125 000 рублей по результатам осмотра. Цена 2017 года; | Август | Выполнено частично: проведен осмотр и очистка дренажных колодцев по внутреннему и внешнему периметру – 54 шт. Промывка по результатам осмотра перенесена на 2019 год | собственными силами/смета |
|  | - ремонт и гидроизоляция воронок водостока на кровле корп.1 – 2 шт., корп.2-2 шт.; корп.3 – 3 шт., корп.4 – 5 шт.; | Июль | Проведен ремонт и гидроизоляция воронок водостока на кровле | собственными силами/смета |
|  | - изготовление и установка ограждения с кровлей из поликарбоната на центральные входы в подвалы корп.2,4; |  | Перенос | собственными силами/смета |
|  | - выборочный ремонт фасадов корп.1,2,3,4 по результатам весеннего осмотра (альпинистские работы). Зачистка, грунтовка, покраска эркерных колонн корп.3 - 10 шт. - 1600 м2, корп.4 – 8 шт. 1500 м2. Цена 2017 года – 1000-1500 тыс.руб.; | Июнь-Август | Проведена зачистка, покраска, грунтовка эркерных колонн корп.3 - 10 шт. - 1600 м2, корп.4 – 8 шт. 1500 м2. Дополнительно: корп.3 на площади 98 м2, корп.4 на площади 705 м2 | ООО «Альпэксперт» |
|  | - работы капитального характера по ремонту лифтов (не входит в договор по техническому обслуживанию) По результатам проведения тех. обслуживания и обследования лифтового оборудования; | Январь | Замена КВШ в лифте Гзп 400 кг. корп.1 под.2 | АО «Мослифт» |
|  |  | Сентябрь | Замена КВШ в лифте Гзп 630 кг. корп.1 под.3 | АО «Мослифт» |
|  |  | Октябрь | Замена канатов в лифте Гзп 630 кг. корп.2 под.3 | АО «Мослифт» |
|  |  | Октябрь | Замена КВШ в лифте Гзп 630 кг. корп.2 под.3 | АО «Мослифт» |
|  |  | Январь | Замена канатов в лифте Гзп 400 кг. корп.2 под.4 | АО «Мослифт» |
|  |  | Март | Замена подшипников лебедки в лифте Гзп 400 кг. корп.2 под.4 | АО «Мослифт» |
|  |  | Июль | Замена КВШ в лифте Гзп 630 кг. корп.3 под.1 | АО «Мослифт» |
|  |  | Декабрь | Замена канатов в лифте Гзп 630 кг. корп.3 под.1 | АО «Мослифт» |
|  |  | Октябрь | Замена КВШ в лифте Гзп 630 кг. корп.3 под.3 | АО «Мослифт» |
|  |  | Сентябрь | Замена КВШ в лифте Гзп 400 кг. корп.4 под.1 | АО «Мослифт» |
|  |  | Июль | Замена КВШ в лифте Гзп 400 кг. корп.2 под.3 | АО «Мослифт» |
|  | - замена полов в лифтах 400 кг. - 16 шт.; | Март-Июль | Проведена замена полов в лифтах 400 кг. – 16 шт. | собственными силами/смета |
|  | - установка дверей приквартирных холлов (исполнение распоряжения Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве) 9шт.х25 т. (при наличии судебного решения); |  | Перенос |  |
|  | - ремонт помещений машинных залов лифтов: корп.1 под.3, корп.3 под.1,3,4, корп.4 под.2,3; | Январь, Февраль, Март | Выполнен ремонт помещений машинных залов: корп.1 под.3, корп.3 под.1,3,4, корп.4 под.2,3; | собственными силами/смета |
|  | - выборочный ремонт плитки фасада; | Апрель-Май | Проведен выборочный ремонт плитки фасада | собственными силами/смета |
|  | - ремонт козырьков и входных групп входа в подъезды на внутренней стороне: корп.1, корп.2, корп.3, корп.4 по результатам обследования; | Июнь-Июль | Выполнен ремонт козырьков корп.1 под.2, корп.2 под.1,2, корп.3 под.4, корп.4 под.3 | собственными силами/смета |
|  | - ремонт козырьков и входных групп входа в подъезды на внешней стороне: корп.1, корп.2, корп.3, корп.4 по результатам обследования; | Август | Выполнен ремонт козырьков корп.1 под.2, корп.2 под.1, корп.3 под.2,3, корп.4 под.2 | собственными силами/смета |
|  | - выборочный ремонт асфальтового покрытия на проезжей части дорог внутреннего и внешнего кругов по результатам обследования; | Май-Июнь | Проведен ремонт асфальтового покрытия на площади около 75 м2 | собственными силами/смета |
|  | - покраска парапетов внутренней части переходных балконов корп.3,4 и частичная покраска корп.1,2; | Август | Проведена частичная покраска парапетов корп.1,2,3,4 | собственными силами/смета |
|  | - перекладка дорожной плитки на площади 18 м2 на внутренней стороне: корп. 1 под.2,4, корп.3 под.1; |  | Перенесено на 2019 год |  |
|  | - перекладка дорожной плитки на площади 16 м2 на внешней стороне: корп.4 под.1,4; |  | Перенесено на 2019 год |  |
|  | - косметический ремонт холла 1-го этажа корп.1 под.3, кор.2 под.1, корп.3 под.3, корп.4 под.1; | Февраль | Выполнен ремонт холлов 1-го этажа корп.1 под.3, корп.2 под.1, корп.4 под.1; Дополнительно: корп.1 под.1,4 корп.4 под.3; корп.3 под.3 – перенос на 2019 год | собственными силами/смета |
|  | - косметический ремонт консьержных комнат корп.1 под.4, корп.4 под.1; | Март | Проведен ремонт консьержных комнат корп.4 под.1; Дополнительно: корп.1 под.1, корп.4 под.3; корп.1 под.4 – перенос на 2019 год | собственными силами/смета |
|  | - посадка однолетних растений на газонах и клумбах в количестве 1600 шт.; | Май-Июнь | Выполнена посадка 1600 шт. однолетних растений | собственными силами/смета |
|  | - пересадка газонной травы на общей площади 700м2; | Май-Июль | Проведена пересадка газонной травы на общей площади 850м2 | собственными силами/смета |
|  | - сезонная обрезка кустов и деревьев; | Март | Проведена сезонная обрезка кустов и деревьев | собственными силами/смета |
|  | - приобретение газонокосилки бензиновой CraftsMan/35000рублей; | Август-Сентябрь | Закуплено 2 шт. газонокосилки LUX | смета |
|  | - приобретение снегоуборщика Husqvarna/75-100 тыс. руб.; |  | Перенос на 2019 год |  |
|  | - закупка и установка урн у подъездов (16 шт.); | Октябрь | Закуплено и установлено 16 урн | собственными силами/смета |
|  | - осмотр табличек, приспособлений, ограждения по периметру комплекса, а также стоянок за корп. 3 и 4; | ежемесячно | Выполнялся ежемесячный осмотр табличек, приспособлений и ограждения | собственными силами/смета |
|  | - обновление дорожной разметки на проезжей части, автостоянке за корп.4, пешеходных переходов и парковочных мест на территории Комплекса; | Май-Сентябрь | Проведено обновление дорожной разметки на проезжей части, автостоянке за корп.4, пешеходных переходов и парковочных мест, а также нанесение новой разметки на внутреннем круге | собственными силами/смета |
|  | - перекодировка магнитных ключей подъездов: корп.1,2; | Май | Выполнена перекодировка магнитных ключей подъездов: корп.1,2 | собственными силами/смета |

|  | - перекодировка магнитных ключей подъездов: корп.3,4; | Июнь | Выполнена перекодировка магнитных ключей подъездов: корп.3,4 | собственными силами/смета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - сезонное тех. обслуживание камер видеонаблюдения; | Апрель-Октябрь | Выполнено сезонное тех. обслуживание камер видеонаблюдения | собственными силами/смета |
|  | - генеральная сезонная уборка и санитарная обработка помещений кпп-1, кпп-2; | Апрель-Октябрь | Проведена генеральная сезонная уборка и санитарная обработка помещений кпп-1, кпп-2 | собственными силами/смета |
|  | - осмотр и ремонт ограждения придомовой территории; | Май | Проведен осмотр и ремонт ограждения придомовой территории | собственными силами/смета |
|  | - осмотр и обследование оборудования шлагбаумов, слаботочных сетей по периметру ограждения; | Июнь | Проведен осмотр и обследование оборудования шлагбаумов, слаботочных сетей по периметру ограждения | собственными силами/смета |
|  | - установка светодиодного освещения взамен уличного с лампами ДРЛ на КПП-2 и у калитки к ЖК Шуваловский; | Март | Проведена установка светодиодного освещения взамен уличного с лампами ДРЛ на КПП-2 и у калитки к ЖК Шуваловский | собственными силами/смета |
|  | - установка гибких парковочных столбиков возле площадки для мусорных контейнеров ТБО; | Май | Проведена установка гибких парковочных столбиков возле площадки для мусорных контейнеров ТБО у под.1 корп.3 | собственными силами/смета |
|  | - обрезка насаждений, кроны деревьев в зоне видимости камер видеонаблюдения; | Май-Сентябрь | Выполнена обрезка насаждений, кроны деревьев в зоне видимости камер видеонаблюдения | собственными силами/смета |
|  | - Установка домофона на калитке № 1 у КПП-1 с подключением к линии связи с консъержами; | Июнь-Июль | Выполнена установка домофона к калите № 1 у КПП-1 с подключением к линии связи с консьержами | собственными силами/смета |
|  | - Подключение видеоинформации с домофонов калиток №1,2 к регистратору на КПП-1; | Июль | Проведено Подключение видеоинформации с домофонов калиток №1,2 к регистратору на КПП-1 | собственными силами/смета |
|  | - восстановление лежащих полицейских внутри двора; |  | Проведено восстановление лежачих полицейских внутри двора | собственными силами/смета |
|  | Управление |  |  | смета |
|  | - поддержка сайта ТСЖ, портала ГИС ЖКХ; |  | Осуществлялась поддержка сайта ТСЖ и ГИС ЖКХ |  |
|  | - аттестация рабочих мест (раз в 5 лет); |  | Перенесена на 2019 год | Резервный фонд |
|  | - сбор технической документации на дома из архивов |  |  | смета |

VI. Отчет об использовании средств Резервного фонда в 2018г.:

| Сальдо на 01.01.2018г. (руб.) | Направлено в Резервный фонд | Сальдо на 01.01.2019г. (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 12477300,58 | 1167279,08 | 13644579,66 |

VII. Финансовая деятельность.

Хозяйственная (предпринимательская) деятельность ТСЖ.

Товарищество осуществляло в 2018г. хозяйственную (предпринимательскую) деятельность в уставных целях, вследствие чего было получено доходов по данным бухгалтерского учета в сумме 1474,6 т.р. (без учета налогов и расходов) в т.ч.:

а) размещение телекоммуникационного и энергопотребляющего оборудования – 252,0 т.р.

б) подготовка тепловых узлов нежилых помещений 1-х этажей к зимним условиям -359,3 т.р.

в) по депозитным счетам в 2018 году получен доход в размере 567,6 т.р.

г) агентский договор с ОАО «НКС» 76,8 т.р.

е) реклама и прочее 218,9 т.р.

На депозитных счетах в ОАО «Банк Москвы» на 01.01.2019г. находится 8000,0 т.р.:

С 14.08.2018г. 2 000 000руб. с годовым процентом по вкладу – 6,14%.

С 18.09.2018г. 1 000 000 руб. с годовым процентом по вкладу – 6,74%.

С 18.09.2018г.    500 000руб. с годовым процентом по вкладу –  6,74%.

С 26.09.2018г. 1 500 000руб. с годовым процентом по вкладу -   6,74%.

С 09.10.2018г.    500 000руб. с годовым процентом по вкладу –  6,74%.

С 18.12.2018г. 1 500 000руб. с годовым процентом по вкладу -   7,24%.

С 18.12.2018г. 1 000 000руб. с годовым процентом по вкладу -   7,24%.

Налоги и расходы с коммерческой деятельности составили 260,8т.р. Чистый доход от коммерческой деятельности получен в размере 1213,8 т.р.

Финансовые показатели

Финансовое положение ТСЖ «Колизей» продолжает иметь стабильный характер.

Общая смета на 2018г. была утверждена в сумме                 32759,2 т. р.

За содержание и ремонт в 2018г. собственникам помещений было начислено:

а) нежилым помещениям 			                          1419,9 т.р.,

б) жилым помещениям 				           61861,2 т.р.

(без учета льгот в сумме 3056,0 т.р.)

в т.ч.:

Обязательных платежей    		          29095,6 т.р.

Коммунальных платежей   		                        32765,6 т.р.

Фактическое исполнение сметы составило 	                         32238,5 т.р.

Движение денежных средств Товарищества за 2018г.:

На 01.01.2018г. сумма денежных средств на расчетном счету и в кассе составляла     2256,1 т.р.

Депозит             6500,0 т.р.

Фактические поступления денежных средств (с коммунальными платежами):            80492,6 т.р.

-от собственников жилых и нежилых помещений 		                       63475,5 т.р.

-поступления из бюджета			                                                   3060,7 т.р.

-прочие поступления 			    	                                          85,4т.р.

-выручка от коммерческой хозяйственной

деятельности ТСЖ (без учета налогов и затрат)                                                            1359,7 т.р.

-возврат депозита                                                                                           12500,0 т.р.

-корректировка платежей между счетами ТСЖ И ПА                                              11,3 т.р.

Израсходовано за 2018г. 	в т.ч.:		                                                    81606,4 т.р.

- оплата поставщикам услуг                                                                             49598,1 т.р.

- платежи в бюджет 					                          4729,3 т.р.

- услуги банка 					                                         106,9 т.р.

- заработная плата				                                      12532,3 т.р.

- размещение депозита                                                                                     13500,0 т.р.

- прочее 					                                                      1139,8 т.р.

На 01.01.2019 года сумма денежных средств на расчетном счету и в кассе составила       1142,3т.р.

Депозит  8000,0 т.р.

Кредиторская задолженность поставщикам услуг на 01.01.19г.: 5797,8 т.р. (текущая задолженность оплачена в январе - феврале 2019г.).

Задолженность собственников по оплате коммунальных услуг на 01.01.2019г.  составила 7815,3 т.р., а без начислений декабря 2018 года – 2233,9 т.р.

Оплата за коммунальные услуги начислялась: по отоплению - по среднемесячным расчетным объемам тепловой энергии за 2017 год в разрезе корпусов, по водоснабжению и водоотведению – по общедомовым счетчикам и по квартирным.  По отоплению с января по декабрь 2018г. счета собственникам выставлялись по среднемесячному объему потребления за предыдущий год, а в январе 2019 года произведена корректировка за отопление по корпусам на сумму 2216925,99руб.

| Ресурс | Сальдо на 01.01.2018г. |  | Выставлено поставщиком | Начислено собственникам | Сальдо на 01.01.2019г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дт | Кт |  |  | Дт | Кт |
| Водоотведение | -- | 37344,69 | 3219614,42 | 3184977,93 | -- | 2708,2 |
| ХВС | 41263,33 | -- | 2856195,54 | 2815024,11 | 82434,66 | -- |
| ГВС | 194184,16 | -- | 8471455,47 | 8437940,32 | 227699,31 | -- |
| Отопление | -- | 996479,04 | 22531925,85 | 19318520,82 | 2216925,99 | -- |

Все вышеназванные расходы были произведены в рамках утвержденной на 2018 год сметы и финансово-хозяйственного плана.

Спецсчета по капитальному ремонту.

С 1 июля 2015 года на каждый многоквартирный дом открыт спецсчет по взносам на капитальный ремонт.

На 01.01.2019 года сумма денежных средств на спец.счетах составляет:

-корпус 1 – 13 585 602,53 руб.;

-корпус 2 -  13 998 461,91 руб.;

-корпус 3 -  13 731 058,46 руб.;

-корпус 4 – 14 065 714,06 руб.

VIII. Заключение

Деятельность ТСЖ в 2018 году по своим хозяйственным и экономическим показателям характеризовалась стабильностью, была направлена на создание благоприятных и безопасных условий проживания собственников Комплекса.

В 2018г. состоялось 8 заседаний Правления Товарищества, на которых решались текущие вопросы финансово-хозяйственной деятельности, утверждались сметы на работы финансово-хозяйственного плана 2018г. Проведено 1 заседание старших подъезда, на котором обсуждались различные вопросы устройства жизни нашего комплекса. Было проведено очередное собрание членов Товарищества. 2018 год можно отметить как эффективный период по количеству выполненных проектов, работ.

В 2018 году Правление ТСЖ выполняло намеченные задачи:

- Проводилось заполнение сайтов по 731-ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации, организациями осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами». (Дома Москвы, Реформа ЖКХ, сайт ТСЖ).

- Обновлялась информация на стендах подъездов.

- Проводилась работа по информированию жителей о возможности установки квартирных приборов учета. В 2018 году было установлено 32 шт. индивидуальных приборов учета водопотребления.

- Разрабатывалась и наполнялась техническая документация на дома, оборудование, инженерные системы.

- Проводилась исковая работа с должниками. Перед подачей иска с должниками ведется досудебное урегулирование. Предусмотрено подписание соглашения о реструктуризации долга. Имеется 6 решений суда о взыскании задолженности.

- Производился текущий ремонт (ямочный) асфальтового покрытия, в том числе работы по устранению провалов асфальтового покрытия. Исполнитель – ГБУ «Жилищник района Раменки».

- Закончен ремонт помещений лифтового оборудования на технических этажах.

- Произведен частичный ремонт фасадов (окрашивание) 23 эркеров 2шт. линейки лоджий и 12 шт. лоджий выборочно в корпусах № 3 и № 4. Работы финансировались из средств от хозяйственной деятельности Товарищества.

- По обращению в Управу района Раменки – об устройстве пешеходного тротуара от ул.Шувалова выполнено обустройство тротуара и освещения.

- По результатам межевания территории 40 квартала района Раменки проведены мероприятия по образованию земельного участка (придомовая территория нашего жилого комплекса) на проекте межевания территории, подготовлен межевой план, произведена постановка на кадастровый учет без одновременной государственной  регистрации прав собственности.

- Принимали активное участие в проекте и исполнении благоустройства квартала 40, в том числе улицы Шувалова и пешеходной тропы по зеленой зоне вдоль ограждения жилого комплекса. В 2019 году Департамент капитального ремонта будет продолжать работы по озеленению и благоустройству.

II Раздел Подземный паркинг

Настоящий отчет подводит итоги финансово-хозяйственной деятельности Товарищества Собственников Жилья «Колизей» по управлению и содержанию подземной автостоянки, расположенной в г. Москве по адресу: район Раменки, Мичуринский проспект, д.11, корп. 1, 2, 3, 4 за 2018 год.

С 01 января 2006г. ТСЖ осуществляет в подземной автостоянке функции управления и содержания, ремонта общего имущества собственников машиномест. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности по автостоянке был открыт отдельный расчетный счет, обслуживающий поступление и расходование денежных средств собственников машиномест. Ведется раздельный бухгалтерский учет.

Содержание и ремонт общего имущества с 01.01.2006г. осуществлялся собственной службой эксплуатации ТСЖ. За 2018г. кроме плановых и аварийных работ были выполнены следующие работы собственными силами:

- Хозяйственная деятельность.

- Разовые работы, проведенные в подземной автостоянке:

- проведен комплекс работ по подготовке систем вентиляции и ЦО к зимним условиям эксплуатации 2018-2019гг. При этом

проведены работы по демонтажу, поверке и установке 30 манометров, ремонту и замене запорной арматуры, покраске

трубопроводов, восстановлению теплоизоляции. Проведена промывка и гидравлические испытания систем. Системы проверены

комиссией ПАО «МОЭК». По результатам проверки оформлен акт. Проведено заполнение систем сетевой водой. Проведен

химический анализ сетевой воды. Результаты анализа оформлены актом.

- проведена ежегодная проверка узла учета тепловой энергии с теплосчетчиком ТЭМ-05м. По результатам проверки

оформлен повторный акт допуска узла учета.

- проведена разборка и промывка грязевиков на узле ввода и приточных системах вентиляции – 6шт.;

- проведена замена фильтрующих элементов на приточных вентиляционных системах корп.1,2,3,4 и вентиляционной камере

автомойки;

- проведена замена циркуляционного насоса в вентиляционной камере тепловой завесы при въезде на автомойку;

- в течение зимнего периода неоднократно проводилась регулировка параметров системы отопления и вентиляции

с ликвидацией непрогревов;

- проведен ремонт КЗР в вент. камере тепловой завесы при въезде на автомойку и в вент. камере приточной системы

вентиляции автомойки;

- проведена замена мембранного бака взамен вышедшего из строя;

- проведена замена регулятора давления и сальника редуктора на аппарате высокого давления, замена крана и фильтра ХВС

на вводе автомойки;

- проведена проверка и наладка вентиляторов подпора воздуха на входах в гараж – 8 шт. с заменой предохранителей

в блоках управления;

- проведен ремонт затвора Ø150 на обратном трубопроводе теплосети узла ввода;

- проведена замена насоса и реле автоматики подачи ХВС на автомойке;

- проведен монтаж ограждения водоотводного лотка из профиля на 2-ом выезде;

- проведен ремонт кровли при въезде в гараж. Заменено 5 листов кровли из поликарбоната;

- проведено вскрытие и ремонт деформационных швов на м/м 241 и 258;

- проведен частичный ремонт протечек на м/м:

- корп.1: м/м 75,81,85,87,88,98,99,221,227;

- корп.2: м/м 53,54,62;

- корп.3: м/м 17;

- корп.4: м/м 111,126;

-  проведен частичный ремонт огнезащитного покрытия коробов дымоудаления корп.1, корп.4 и автомойки;

- проведена установка разделительных труб – 8 шт. после асфальтирования дорожного полотна при въезда в гараж;

- проведена комплексная проверка на срабатывание систем ДУ и ППА;

- проведена промывка трубопроводов теплосети системы водяного пожаротушения;

- по результатам обследования проводилась очистка и промывка дренажных приямков корп.1,2,3,4 с вывозом нефтешлама;

- неоднократно проводилась очистка приямков с удалением нефтешлама на портале автомойки;

- проведена замена 4 шт. люминесцентных светильников на портале автомойки;

- проведен ремонт пылесоса с заменой эл. щеток на автомойке;

- проведена ревизия сети освещения в вент. камерах корп.1,2,3,4 и в дренажном приямке № 2;

- проведена замена 2-х эл. пускателей на аппаратах высокого давления на портале автомойки;

- проведена замена эл. розеток корп.1,2 – 3 шт. и розетки на автомойке;

- проведена проверка светильников аварийных выездов из гаража с заменой ламп;

- проведена проверка работоспособности огнезадерживающих ворот пожарных зон;

- проведен ремонт сети освещения корп.3 с заменой проводки – 6 метров;

- в течение года неоднократно проводилась прочистка и промывка фекального насоса и бака мультилифта на автомойке.

В сентябре проведена замена фекального насоса и установлен новый фекальный насос с режущим механизмом;

- проведены сварочные работы:

- по заделке свища трубопровода ХВС Ø125 на автомойке – 4 раза;

- по замене участка трубопровода теплосети Ø125 в вент. камере тепловой завесы при въезде на автомойку;

- по ремонту участка теплосети Ø125 – 5 метров при въезде на автоймойку;

- на трубопроводе ХВС – 6 метров корп.1;

- по монтажу ревизионного люка в дренажном приямке корп.4. При этом устранен засор линии от перехватывающей решетки

до дренажного приямка;

- по ремонту ограждения перехватывающих решеток на въезде в гараж с восстановлением перемычек;

- проведена замена фотоэлементов и программирование блока управления выездными воротами;

- проведена замена блока управления ZL80 въездными воротами;

- демонтирован привод въездных ворот и отправлен на ремонт в сервисный центр. После ремонта с регулировкой энкодера

привод  установлен на место и включен в работу;

- проведена замена тросов въездных и выездных ворот гаража и выездных ворот на автомойку;

- проведена замена энкодера навального привода въездных ворот.

По дополнительным договорам:

Одновременно ТСЖ в 2018 заключало ряд договоров с ресурсоснабжающими организациями и с другими подрядными организациями, выполняющими специализированные функции, требующие лицензии, выполнение которых собственными силами либо невозможно, либо финансово невыгодно:

- ООО «МКМ-Логистика» - вывоз мусора;

- ООО «Техно-М» - обслуживание ККМ;

- ООО «АСБ-Эксперт» – обслуживание систем пожаротушения;

- ООО «Центр СБ» – обслуживание систем доступа и видеонаблюдения (по мере необходимости);

- ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК)  -  теплоснабжение (по счетчику);

- АО «Мосводоканал»  –  водоснабжение, водоотведение (по счетчику);

- ПАО «Мосэнергосбыт» – электроснабжение (по счетчику);

- ЧОП «Комбат» – охранные услуги;

- ООО «Группа Ренессанс Страхование» - страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.

В целях усиления безопасности паркинга и сохранности имущества собственников используются видеонаблюдение,

системы контроля доступа, программное обеспечение "Номерок". Контрольно-пропускной режим обеспечивается по договору с ЧОП «Комбат».

Проведены профилактические измерения и испытания электроустановок корп.1,2,3,4. По результатам испытаний составлены технические

отчеты (ООО «Фактория-Энергосервис»).

II. Отчет о выполнении сметы доходов и расходов за 2018г.

Общая смета на 2018г. была утверждена в сумме 8350,3т.р.

Доходная часть запланирована в сумме                                         8350,3т.р.

В том числе:

- аренда мест общего пользования                                                  1016,1т.р.

- автомоечная станция                                                                    3216,0т.р.

- % по депозиту                                                                                 65,5т.р.

- прочие доходы (в т.ч. хранение колес)                                             75,0т.р.

- платежи собственников                                                                3977,7т.р.

Фактически доходов было получено                                               8744,2т.р.

В том числе:

- по аренде мест общего пользования                                             1198,0т.р.

- по услугам автомоечной станции                                                  3368,8т.р.

- процент депозитного вклада                                                            90,7т.р.

- прочие доходы (в т.ч. хранение колес)                                           109,0т.р.

- платежи собственников                                                                3977,7т.р.

Расходная часть сметы запланирована в сумме 8350,3 т.р.

Исполнение по статьям сметы составило:

Факт                    План                  Экономия+/Перерасход -

Расходы сметы на содержание и ремонт 2018г.:                               5067,9 т.р.             5350,3 т.р.                282,4 т.р.+

В том числе:

1) Содержание ОИ ПА:                                                            	            1744,5 т.р.            1918,5 т.р.                   174,0 т.р.+

- зарплата тех. персонала с налогами                                                     874,8 т.р.              941,1 т.р.

- прочее (страхование, аттестации, допуски)                                              7,5 т.р.                11,4 т.р.

- обслуживание ДУ и ППА                                                                        600,0 т.р.             600,0 т.р.

- подрядные работы, расходные материалы,

прочее (в т.ч. ворота)                                                                                  262,2 т.р.             366,0 т.р.

2)  Санитарное содержание ОИ:                                                           1037,2 т.р.             1075,2 т.р.                 38,0 т.р.+

- вывоз мусора                                                                                          16,0 т.р.                12,0 т.р.

- зарплата уборщиков с налогами                                                           987,9 т.р.              1015,2 т.р.

-прочие (вода, моющие ср-ва, убор.инвентарь )                                        33,3 т.р.                  48,0т.р.

3)  Благоустройство                                                                                  15,5 т.р.                 42,0 т.р.                 26,5 т.р.+

4)  Содержание автомойки                                                                      71,3 т.р.                  78,0 т.р.                 6,7 т.р. +

5)  Обеспечение деятельности ПА:                                                        317,5 т.р.                410,8 т.р.                93,3 т.р.+

- зарплата управления с налогами                                                           248,1 т.р.                302,8 т.р.

- прочее (программное обеспечение, банковское и кассовое

обслуживание, почтовые расходы и т.д.)                                                 69,4 т.р.                108,0 т.р.

6)  Расходы по контролю территории

в т.ч.договор с ЧОП «Комбат» в сумме 136,0 т.р. в месяц                            1810,2 т.р.               1825,8 т.р.              15,6 т.р.+

7)  Налог на хоз. деятельность                                                                 47,0 т.р.                   ---                      47,0 т.р. -

8)  Прочее (проведение собрания, списание дебиторской задолженности)     24,7т.р.                    ---                      24,7т.р.  -

Хозяйственная (предпринимательская) деятельность

автомойки в 2018 году:                                                                        2975,0 т.р.              3000,0 т.р.            25,0 т.р.+

В т.ч.:

1) зарплата с налогами                                                                               2581,3 т.р.               2636,4 т.р.             55,1 т.р.+

2) материалы                                                                                               147,4 т.р.                 135,6 т.р.             11,8 т.р. -

3) оборудование                                                                                             49,9 т.р.                  48,0 т.р.               1,9 т.р. -

4) налог                                                                                                        101,4 т.р.                  96,0 т.р.              5,4 т.р. –

5) Водоснабжение и э/энергия                                                                          95,0т.р.                  84,0 т.р.              11,0 т.р.-

Расходы гаража и мойки составили:                                                            8042,9 т.р.            8350,3 т.р.           307,4 т.р.+

Выводы:

Экономия по смете составила 307,4 т.р., получен доход сверх запланированного сметой в размере 393,9 т.р. Таким образом, в 2018 году  средства Резервного Фонда не расходовались. Собственникам будет предложено направить полученные в 2018 году средства в сумме 701,3 т.р. в Резервный фонд.

III. Отчет о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества в 2018г.

| № п/п | Перечень работ | Сроки исполнения | Результат | Исполнитель/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость |
|  | Обязательный перечень работ Разовые работы 2018г. |  | выполнен в полном объеме | Собственными силами/ смета |
|  | - сварочные работы по замене участка трубопровода ХВС Ø 125 на автомойке - 5 метров; | Июль | Проведены сварочные работы по замене участка трубопровода ХВС Ø 125 на автомойке - 5 метров | Собственными силами/ смета |
|  | - замена задвижек Ø 80 – 1 шт., Ø 50 – 1шт. в вент. камере тепловой завесы при въезде на автомойку на полнопроходные стальные шаровые краны; |  | Перенос на 2019 год | Собственными силами/ смета |
|  | - промывка грязевиков системы вентиляции в вент. камерах автомойки и корп.1,2,3,4 – 5 шт.; | Июль | Проведена промывка грязевиков системы вентиляции в вент. камерах автомойки и корп.1,2,3,4 – 5 шт. | Собственными силами/ смета |
|  | - профилактические измерения и испытания электроустановок и эл. оборудования автомойки и корп.1,2,3,4; | Октябрь | Проведены профилактические измерения и испытания электроустановок и эл. оборудования автомойки и корп.1,2,3,4 | ООО «Фактория-Энергосервис» |
|  | - замена фильтрующих элементов на приточных вентиляционных системах корп.1,2,3,4 и автомойки; | Май | Проведена замена фильтрующих элементов на приточных вентиляционных системах корп.1,2,3,4 и автомойки | Собственными силами/ смета |
|  | - ремонт водоотводных лотков под деформационными швами корп.2, корп.3; | Август | Проведен ремонт водоотводных лотков под деформационными швами корп.2, корп.3 | Собственными силами/ смета |
|  | - оборудование слива дождевой воды с кровли пригаражной зоны; |  | Перенос на 2019 год | Собственными силами/ смета |
|  | - очистка и промывка дренажных приямков корп.1,2,3,4 (откачка воды, удаление песка); | Март | Проведена очистка и промывка дренажных приямков корп.1,2,3,4 (откачка воды, удаление песка) | Собственными силами/ смета |
|  | - замена перехватывающих решеток к.2 и к. 3 – 2 шт.; | Август | Проведена замена перехватывающих решеток к.2 и к. 3 – 2 шт. | Собственными силами/ смета |
|  | - очистка приямка с удалением нефтешлама на портале автомойки (по результатам осмотра); | Март-Август | Проведена очистка приямка с удалением нефтешлама на портале автомойки | Собственными силами/ смета |
|  | - замена смазки в подшипниках электродвигателей приточных вентиляцонных систем автомойки – 2 шт. и корп.1 – 2 шт.; | Август | Проведена замена смазки в подшипниках электродвигателей приточных вентиляцонных систем автомойки – 2 шт. и корп.1 – 2 шт. | Собственными силами/ смета |
|  | - ремонт подъемных секционных ворот № 1,2 (замена торсионной пружины, тросов, направляющих роликов). По результатам тех. обслуживания и осмотров; |  | Проведен ремонт подъемных секционных ворот № 1,2 (замена торсионной пружины, тросов, направляющих роликов) | Собственными силами/ смета |
|  | - ремонт стены и цементирование лестницы при спуске в гараж у КПП-2; | Июнь | Проведен ремонт стены/цементирование лестницы при спуске в гараж у КПП-2 | Собственными силами/смета |
|  | - выборочный ремонт машиномест, входов в паркинг; |  | Проведен ремонт 2-го выезда, ремонт машиномест перенесен на 2019 год | Собственными силами/ смета |
|  | - сбор технической документации | Октябрь |  | смета |

IV. Отчет об использовании средств Резервного фонда в 2018г.

| Сальдо на 01.01.2018г. (руб.) | Направлено в Резервный фонд | Сальдо на 01.01.2019г. (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный паркинг |  |
| 2182044,92 | 701284,10 | 2883329,02 |

- V. Финансовая деятельность.

- Хозяйственная (предпринимательская) деятельность

ТСЖ по решению Общего Собрания осуществляло коммерческую хозяйственную деятельность по подземной автостоянке в уставных целях, что составило по данным бухгалтерского учета (без учета налогов и затрат): 4766,5 т.р. в т.ч:

1) сдача мест общего пользования в аренду собственникам:         1302,4 т.р.

а) Автомобили –

б) Мотоциклы

в) Колеса

2) Коммерческое использование мойки:		              3368,8 т.р.

(без учета расходов)

Расходы и налоги по данной деятельности составили:      2975,0 т.р.

3) Процент по депозиту                                                                    90,7 т.р.

4) Возмещение судебных расходов                                                      4,6т.р.

Данные денежные  средства использовались на покрытие части расходов на содержание подземного паркинга в 2018г., т.е. на уменьшение обязательных платежей собственников машиномест.

Финансовые результаты

Общая смета на 2018г. была утверждена в сумме 		8350,3 т.р.

За 2018г. собственникам машиномест было начислено:

За содержание и ремонт МОП                                                       3977,7 т.р.

- отопление,                                                                                 1291,2 т.р.

- электроэнергия                                                                            450,7 т.р.

Движение денежных средств по подземной автостоянке в 2018г.:

На 01.01.2018г. сумма денежных средств на расчетном счете

и в кассе ТСЖ по подземной автостоянке составляла: 	              693,2  т.р.;

депозит 1000,0т.р.

Фактическое поступление денежных средств составило: 	           13546,6 т.р.

В т.ч.:

- от собственников машиномест 			              5558,7 т.р.

- от арендаторов мест общего пользования 		              1362,0 т.р.

(без учета налогов)

- выручка от коммерческой деятельности автомойки 	              3379,5 т.р.

(без учета налогов и затрат)

- % по депозиту                                                                               90,7 т.р.

- выручка от хранения колес                                                           104,4 т.р.

- прочие поступления                                                                       51,3 т.р.

- возврат депозита                                                                        3000,0 т.р.

Израсходовано за 2018г. – 				            13619,2 т.р.

в т.ч.:

- оплата поставщикам услуг 			               4619,3 т.р.

- налоги 						               1426,4 т.р.

- услуги банка 						    24,5 т.р.

- заработная плата (в т.ч. автомойка)			               3537,7 т.р.

- депозит                                                                                      4000,0 т.р.

- корректировка платежей между счетами ТСЖ и ПА                         11,3 т.р.

На 01.01.2019г. сумма денежных средств на расчетном счете и в кассе ТСЖ по подземной автостоянке

составила 			                                           620,6 т.р.;

депозит 2000,0 т.р.

Кредиторская задолженность перед поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2019г. составляет 296,0 т.р. (текущая задолженность погашена в январе 2019 года)

Задолженность собственников машиномест на 01.01.2019г.  -  853,1  т.р.

В 2018 году начисления собственникам за тепловую и электрическую энергию производились по фактическим показаниям приборов учета.

Тепловая энергия: выставлено счетов от ОАО «МОЭК» - 1294,2 т.р. Собственникам машиномест было выставлено 1291,2 т.р.

Электрическая энергия: выставлено счетов от ОАО «Мосэнергосбыт» - 450,6 т.р. Собственникам машиномест было выставлено 450,6 т.р.

Смета на 2019 год составлена так, что постоянной суммой оплаты являются эксплуатационные расходы, а оплата услуг отопления и электроснабжения будет выставляться по показаниям приборов учета.

Если к концу 2019 г. доходы от коммерческой деятельности превысят запланированные сметой, собственникам будет предложено на общем собрании принять решение: либо отправить их в накопительные фонды, либо за счет этих средств уменьшить свои расходы в 2020 году.

- VI. Заключение.

Деятельность ТСЖ по подземной автостоянке в 2018 году по своим хозяйственным и экономическим показателям характеризовалась стабильностью была направлена на создание благоприятных и безопасных условий содержания машиномест собственников Комплекса.

Главным инженером ТСЖ велся мониторинг протечек подземного паркинга. Службы ТСЖ продолжали проводить самостоятельно местно: герметизацию швов с применением специальных гидроизолирующих компонентов "Мапей "Mapetastic A и B Lamposilex". Раннее данные мероприятия привели к значительному сокращению протечек.

Инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии, обеспечивающем безопасность всего жилого и нежилого фонда Комплекса. Правление будет продолжать работу по улучшению содержания подземной автостоянки.

Председатель ТСЖ «Колизей»   Бычкова Н.Г.

Главный бухгалтер ТСЖ «Колизей» Мотылева О.В.